Nhóm 4: Sự hình thành, tác hại và các phương pháp xử lý COx, H2S trong khói thải.

CHƯƠNG I: SỰ HÌNH THÀNH, TÁC HẠI COx:

Thành phần chủ yếu trong khí  COx là : CO2  và CO. Một lượng lớn khí phát thải COx  phát thải gia tăng từ quá trình cháy nhiên liệu hoá thạch, thêm vào đó là sự phá huỷ rừng nhịêt đới sẽ dần đến sự gia tăng nhanh chóng của C02 trong khí quyển.

- Carbon monoxit CO:

  - Sự hình thành CO:

- CO là sản phẩm của quá trình cháy không hoàn toàn của các cácbon trong nhiên liệu.

- Nguồn phát thải lớn nhất các khí này là từ các động cơ đốt trong được sử dụng trong giao thông. Phát thải từ sản xuất công nghiệp như: NM NĐ, luyện kim, khí hoá thạch, khí lò gạch, …đốt trong các cụm dân cư(Lượng CO sinh ra trong nguồn này khỏang từ 350 triệu – 600 triệu tấn/ 1 năm.

- Quá trình vận hành các động cơ đốt trong theo nguyên lý yêu cầu quá trình cháy ở chế độ cháy thiếu oxi, làm cho nồng độ khí CO tăng cao trong khói thải.

- Quá trình cháy sảy ra theo các phản ứng sau:

C + ½ O2  = CO

CO + ½ O2 = CO2

C + O2  = CO2

  - Tác hại:

- Với con người: CO có khả năng tạo phức rất lớn đới  với Fe trong tế bào hồng cầu. Con người đề kháng với CO rất khó khăn. Những phụ nữ có thai và đau tim tiếp xúc với CO rất nguy hiểm vì ái lực của CO với hemoglobin ái lực của CO với Fe trong phần tử hemoglobin gấp khoảng 210 lần so với oxy làm ngăn chặn sự lưu chuyển oxy cung cấp cho tế bào.

HbCO/HbO2  = 210*PCO2 / PO2

PCO2, PO2 là phân áp của CO và O2 trong không khí.

- Khi không khí được hít vào mà không có CO , HbCO sẽ phá hủy từ từ cho phép bị tống ra khỏi phổi.

| HbCO (%) | Các ảnh hưởng đến sức khoẻ |
| --- | --- |
| < 1,0 | Không có biểu hiện ảnh hưởng |
| 1,0-2,0 | Một số dấu hiệu ảnh hưởng đến hình thức cư xử |
| 2,0 – 5,0 | Các ảnh hưởng đến hệ thần kinh TW, làm suy giảm khả năng nhận thức về thời gian, sự nhạy bén về thị giác và các chức năng thần kinh khác |
| 5,0 – 10,0 | Thay đổi chức năng tim, phổi |
| 10,0 – 80,0 | Đau đầu mệt mỏi, uể oải, hôn mê và chết |

- Với thực vật – động vật: Động vật có tim yếu ở điều kiện căng thẳng trong trạng thái dư CO trong máu, đặc biệt chịu cơn đau thắt ngực khi lượng CO tăng lên cao.

- Cacbon đimono CO2:

2.1. Sự hình thành

- CO2  là sản phẩm cháy không hoàn toàn các Carbon trong nhiên liệu, sự phá hủy, đốt rừng. Quá trình đốt cháy nhiên liệu trong GTVT và sản xuất điện năng, trong quas trình đốt cháy nhiên liệu sinh hoạt…

- Trong không khí nền CO2  chiếm khoảng 0,3% nhưng hàm lượng CO2  trong bầu khí quyên trái đất ngày càng tăng cao làm tăng hiệu ứng nhà kính.

- Khi làm lạnh ở áp suất khí quyển, CO2  sẽ đông cứng lại, laọi CO2 khô này có thể gây bỏng khó lành và khi nhiệt xung quanh tăng nó sẽ thăng hoa.

2.2. Tác hại:

- Gia tăng hiệu ứng nhà kính CO2

- Trong 100 năm trở lại đây, lượng CO2  đã tăng 20 % (CH4 tăng 90%) làm cho nhiệt độ trái đất tăng 2o C và đang tiếp tục tăng.

- Theo dự án thì đến giữa thế kỷ tới nồng độ CO2 trong khí quyển sẽ tăng gấp đôi và nhiệt độ trung bình tăng 4oC , trong đó 1 số vùng Bắc bán cầu sẽ tăng 9oC.

- Mực nước biển sẽ tăng 0,5 – 2 m (EPA – USA): Nếu mức nứơc biển tăng 1 m thì 5 triệu m2  đất bị ngập chiếm 3% đất bề mặt trái đất chiếm 1/3 diện tích đất trồng trọt và nhà của 1 tỷ người.

| HbCO2(%) | Các ảnh hưởng đến sức khoẻ |
| --- | --- |
| > 3% | Gây khó thở |
| > 5% | Gây khó thở rõ rệt |
| > 10 % | Gây bất tỉnh một 1 phút |

2.3. 10 tác động của hiệu ứng nhà kính:

- Con người hắt hơi nhiều hơn.

- Động vật di cư lên đồi núi.

- Thực vật bùng nổ ở Bắc Cực.

- Sự biến mất các hồ.

- Nhiều công trình bị biến dạng.

- Nhịp sinh học cảu động vật thay đổi,

- Vệ tinh quay nhanh hơn.

- Chiều cao các dãy núi tăng lên.

- Các ký quan đứng trước nguy cơ bị hủy diệt.

- Cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn.

CHƯƠNG 2: SỰ HÌNH THÀNH, TÁC HẠI H2S:

2.1. Khái niệm:

- Hydro sunfua ( H2S) là một chất khí không màu,có mùi thói khó chịu (mùi trứng thối)

- Cấu trúc phân tử của H2S tương tự cấu trúc phân tử nước,H2S bị phân cực khả năng tạo thành liên kết Hydro ở H2S yếu hơn ở H2O.

- H2S ít tan trong nước nhưng lại tan nhiều trong dung môi hữu cơ.Các chất điện li không điện li trong H2S lỏng.

- H2S rất độc,nó độc không kém gì HCN.Ở trạng thái lỏng H2S bị oxy hóa một phần.

- Khối lượng riêng 103( Kg/l) : 1,5392

- Khối lượng phân tử Kg/Kmol : 34,08

- Nhiệt độ nóng chảy : -85,6 o C

- Nhiệt độ sôi : - 60,75 o C

- H2S có độ nhớt:107 Ns /m2

2.2. Tính chất hóa học

Hydro sunfua có tính khử mạnh và tính axít yếu ( tan trong dung dịch)

2.2.1 Tính khử:

- Khí H2S là một hợp chất không bền lắm dễ bị phân hủy cho lưu huỳnh và

- Hydro Ở 300 0C : H2S  = H2 + S

- Dung dịch H2S không bền,để trong không khí vẫn đục do có lưu huỳnh kết tủa.Quá trình trên cho phép giải thích tại sao H2S không tích tụ trong không

khí,mặc dù hằng ngày có biết bao nhiêu nguồn phát sinh ra nó (như sự phân hủy anbumin trong các động vật,sự phân hủy mọi thứ rác rưởi và bã thải nhà máy …)

- H2S là mật chất khử mạnh ngay ở dạng khí hay trong dung dịch.

2.2.2 Tính axit :

- Trong dung dịch H2S điện li theo 2 nấc:

H2S = H+ + HS-

HS- =H+ + S -

- H2S cho hai loại muối:muối sunfua ( trung tính ) ; muối bisunfua( muối axit).

2.3. Nguồn gốc

2.3.1 Trong thiên nhiên

- H2S là do chất hữu cơ,rau cỏ thói rửa mà thành,đặc biệt là ở nơi nước cạn,bờ biển và sông hồ nông cạn,các vết nứt núi lửa,ở các suối,cống rãnh,hầm lò khai thác than.Ước lượng từ mặt biển phát ra khoảng 30 tiệu tấn H2S mỗi năm,và từ mặt đất phát ra khoảng 60-50 triệu tấn mỗi năm

2.3.2  Trong sản xuất công nghiệp

- H2S sinh ra là do quá trình sử dụng nhiên liệu có chứa lưu huỳnh.ước lượng khí

- H2S sinh ra từ sản xuất công nghiệp là 3 triệu tấn mỗi năm.

- Từ lò đốt ở mọi ngành công nghiệp và ống xả khí của xe cộ Gây bệnh khí thủng đau mắt và có thể gây bệnh ung thư ở người.

2.4. Tác hại

2.4.1 Đối với thực vật:

- Thương tổn lá cây

- Rụng lá

- Giảm sinh trưởng

- Đối với con người:

- Nồng độ thấp

- Gây nhức đầu

- Tinh thần mệt mỏi

- Nồng độ cao

- Gây hôn mê

- Tử vong

2.4.2 Đối với môi trường

- Tác hại đối với sức khỏe con người và động vật sống trên mặt đất:

- Ô nhiễm không khí tác động vào cơ thể con người và động vật,trước hết qua đường hô hấp,cũng như tác động trực tiếp lên mắt và lên mặt da của cơ thể.Chúng gây ra các bệnh như là ngạt thở,viêm phù phổi,ho,hen xuyển,lao phổi,ung thư phổi,gây cay chảy nước mắt,v.v…Nguy hiểm nhất là một số chất gây ung thư.Tác động của các chất vào đường hô hấp một phần còn phụ thuộc vào sự hòa tan của chúng trong nước.Nếu các chất ô nhiễm có tính chất hòa tan trong nước thì khi ta hít thở không khí,chúng sẽ hòa tan trong phần lỏng của đường hô hấp trên và gây tác động cơ quan này.Tính chất xâm nhập vào phổi của nhiều loại chất ô nhiễm còn liên quan đến sự có mặt của các khí dung trong khí quản và phế quản,nhưng nhờ có các khí dung hấp thụ mà có khả năng xâm nhập sâu hơn trong phổi và cho đến tận các phế nang.

- Nói chung ,đ ộng vật được chăn nuôi cũng như động vật hoang dại đều nhạy cảm đối với ô nhiễm môi trường không khí lớn hơn con người.Người ta biết lợi dụng tính nhạy cảm đó để phát hiện và đánh giá ô nhễm môi trường không khí.

2. 4.3 Tác hại đối với thực vật:

- Hầu hết các chất ô nhiễm môi trường không khí đều tác động xấu đến thực vật,gây ảnh hưởng đến nghề nông và nghề trồng vườn.Biểu hiện của nó làm cho cây trồng chậm phát triển,vàng úa lá,đốm lá,xạm lá.Năng suất cây trồng bị giảm

- Tác hại cấp tính:vài nguy hại thể hiện rõ trên phiến lá mỏng,thường tác động phá hủy plasmolysit và gân lá của lá.Sự phá hủy các lá mỏng và khô mà ta gọi là Necrosis

  - Tổn hại lâu dài: là kết quả do sự biểu hiện kéo dài của mức độ ô nhiễm thấp và thường thấy được sự đổi màu diệp lục và khí khổng thể hiện rõ tác hại của nó lên cơ thể sin vật.

  - Trạng thái cây:tác hại dạng ẩn có thể biểu hiện trong quá trình phát triển,sự suy yếu biểu hiện ở kích thước trong tăng trưởng,ở ngọn biểu hiện dạng xoắn,phình to.Sự trương nở hoặc tàn lụi của hoa thường dẫn đến sinh ra dị dạng,sự phát triển không đồng đều của cuốn lá và phiến lá gây ra hiện tượng xoắn lá và dị dạng ở phiến lá.

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP THU GOM, XỬ LÝ H2S VÀ COX TRONG KHÓI THẢI:

3.1 PHƯƠNG PHÁP THU GOM, XỬ LÝ H2S:

3.1.1 Phương pháp ướt:

3.1.1.1 Xử lý H2S bằng Na2CO3 , (NH4)2CO3, K3PO4:

- Sử dụng Na2CO3

Quy trình công nghệ:

Sơ đồ hệ thống xử lý H2S bằng Na2CO3:

- Sử dụng K3PO4:

- Cơ chế phản ứng:

H2S + K3PO4  = KHS + K2HPO4

- Ưu điểm:

-  K3PO4  bền vững.

- Phản ứng của K3PO4  với H2S mang tính chọn lựa khi có mặt trong khí thải.                       Trong trường hợp này có thể dùng hơi nứơc để làm bay hơi và thi hồi H2S.

3.1.1.2 Xử lý H2S bằng NaOH / Ca(OH)2:

Cơ chế phản ứng:

H2S + 2NaOH → Na2 S + H2O

Na2 S +  H2S  ↔ NaHS

Na2 S +  H2O  ↔ NaHS +  NaOH

Ngoài ra, trong khsi thải có chứa CO2:

CO2  +  NaOH → NaHCO3

NaHCO3  +  NaOH  → Na2CO3 + H2O

Và  Na2 S +  H2O  ↔ NaHS +  NaOH

2 NaHS +  2O2  → Na2S2O3 + H2O

Ngoài ra, còn sử dụng Ca(OH)2: H2S +  Ca(OH)2  → CaS + 2 H2O

Đặc điểm:

CaS và  Na2 S đều cần được xử lý trước khi đưa ra môi trường ngoài bằng cách dùng clorua vôi để oxi hóa các liên kết sufit.

Phương pháp này có khả năng khử tới 100% H2S trong khí thải mà hệ thống không đòi hỏi vật liệu chống axit.

Quy trình công nghệ:

3.1.1.3 Xử lý H2S bằng NH3

Cơ chế phản ứng:

H2S + 2 NH3  → (NH4)2S

(NH4)2S -to,P→ H2S + 2 NH3

Đặc điểm:

Quá trình đơn giản, được áp dụng rỗng rãi trên thế giới

Có thể tuần hòan trở lại 100% dd hâp thụ là NH3

Sơ đồ công nghệ:

3.1.1.4 Xử lý H2S bằng Natri Thioasenat

3.1.2 Phương pháp khô:

3.1.2.1Xử lý H2S bằng Fe2O3

Cơ chế phản ứng:

-Fe2O3 + 3H2S → Fe2S3 + 3H20

-2Fe2S3 + 3O2 → 2Fe2O3 +6S

-Khi sử dụng quặng bùn:

-2Fe(OH)3 + 3H2S → Fe2S3 +6H2O +62,5 (kJ/mol)

-2Fe2S3 + 3O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3 + 6S + 600(kJ/mol)

Đặc điểm:

-Thời gian hấp phụ H2S của oxit sắt phụ thuộc vào mức dộ tiếp xúc giữa khí và bề mặt hấp phụ => phải tăng độ xốp của vật liệu hấp phụ

-Điều kiện tối ưu của phản ứng hấp phụ là ỏ nhiệt độ 28 – 300C với độ ẩm khoảng 30%

Quá trình hoàn nguyên:

-Vật liệu hấp phụ được xem là hết tác dụng khi hàm lượng lưu huỳnh chiếm 50% khối lượng vật liệu.

-Hoàn nguyên được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau:

+Oxi hóa vật liệu hấp phụ bằng oxi trong không khí

+Thổi hỗn hợp khí chứa 2 – 3% oxi qua lớp vật liệu hấp phụ ở nhiệt độ hoàn nguyên 600 – 8000C

+Hoàn nguyên liên tục băng cách bổ sung vào dòng khí cần xử lý một thể tích không khí với tính toán sao cho lượng oxi trong không khí gấp 1,5 lần oxi lý thuyết cần cho hoàn nguyên.Quá hoàn nguyên sẽ soong soong với quá trình hấp phụ

-Dùng ZnO để xử lý H2S

ZnO + H2S → ZnS + H2O

Trong công nghiệp ZnO được sản xuất ở dạng viên như viên thuốc có đường kính 7-8mm

khối lượng 1000kg/m3.Độ rỗng 40-50% thể tích ,diện tích bề mặt 60-80m2/g.Dung lượng hấp phụ > 15% khối lượng bản than

Người ta thường thay mới chứ không hoàn nguyên ZnO

3.2.2 Xử lý H2S bằng than hoạt tính:

Than hoạt tính là một chất hấp phụ rắn,xốp,không phân cực và có bề mặt riêng rất lớn.Than hoạt tính có tác dụng hấp phụ tốt đối với các chất không phân cực ở dạng khí và dạng lỏng.Khi than không còn khả năng hấp phụ tiếp tục nữa thì có thể tái sinh và sử dụng lại được.Đa số các chất hấp phụ trên than hoạt tính đều có thể giải hấp bằng nhiệt.

Cơ chế phản ứng:

H2S + 1/2H2O → H2O + S + 222 kJ/mol

Để thúc đẩy phản ứng người ta thường xuyên cho thêm một lượng nhỏ NH3 vào khí thải

Quá trình hoàn nguyên:

(NH4)2S + 3S → (NH4)2S4

(NH4)2S + (n-1)S → (NH4)2Sn

Than hoạt tính sau khi được tách lưu huỳnh bằng dung dịch (NH4)2S thì được rửa sạch bằng nước cho đến khi không còn lưu huỳnh trong nước,sau đó sấy khô dùng tiếp

Quá trình hoàn nguyên (NH4)2S:

(NH4)2Sn  (NH4)2S + (n-1)S

Đặc điểm:

-Lưu huỳnh thu được sau khi hoàn nguyên than tinh khiết đến 99,99%

-Than càng bé độ hấp phụ càng cao,thường dùng than có đường kính 1 – 2 mm

-Để nâng cao hiệu quả lọc của than nên lọc sạch bụi trong khí thải xuống còn

2 – 3 mg/m3 trước khi xử lý H2S bằng than hoạt tính

Quy trình công nghệ:

3.2 PHƯƠNG PHÁP THU GOM, XỬ LÝ COx:

3.2.1 Các biện pháp xử lý CO:

a. Phương pháp đốt:

CO + ½ O2 →  CO2

Thúc đẩy quá trình phản ứng cháy bằng các chất xúc tác

CO + CuO → CO2 + Cu

Khi sử dụng chất xúc tác là hỗn hợp oxit của 87%Fe2O3 và 65%Cr2O3

CO + H2O CO2 + H2 +9,5kcal

b.Phương pháp hấp thụ bằng [Cu(NH3)m(H2O)n]+:

[Cu(NH3)m(H2O)n]+ + xNH3 + yCO → [Cu(NH3)m+n(CO)y(H2O)n]+ + Q

c.Phương pháp hấp thụ bằng dung dịch clorua đồng nhôm CuAlCl4 20 – 50% và

toluen 50b – 80%

CuCl2 + AlCl3 +2C6H5CH3 → (CuAlCl4)(C6H5CH3)2

(CuAlCl4)(C6H5CH3)2 + 2CO → (CuAlCl4).2CO + 2C6H5CH3

CO,O2,N2,H2 là những chất không tham gia phản ứng này nhưng hơi nước có tham gia phản ứng nên cần phải sấy khô khí thải

CuAlCl4 + H2O → 2HCl + CuCl + CuAlCl4.CuOCl

d.Phương pháp hấp thụ bằng nitơ lỏng:

Áp dụng khi xử lý với lưu lượng khí thải lớn có nồng độ CO > 1%

Phương pháp này đạt hiệu quả kinh tế cao và khả năng tái tuần hoàn chất hấp thụ

3.2.2 Các biện pháp xử lý CO2

1.Biện pháp thu gom CO2

Trong metanol hấp thụ kiểu vật lý

Trong nước

CO2 + H2O ↔ H2CO3

Phản ứng hấp thụ CO2 ở nhiệt độ thấp thành axit cacbonat,phản ứng giải hấp axit cacbonat thành CO2 ở nhiệt độ cao

Trong kiềm

CO2 + 2NaOH → 2Na2CO3 + H2O

CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

Trong amoniac

CO2 + NH4OH ↔ NH4HCO3

Phản ứng giải hấp NH4HCO3 thành CO2 thường được thực hiện ở 700C

2.Biện pháp xử lý CO2

a,Biện pháp chôn khí CO2 (CCS - Carbon Capture and Storage)

Quy trình CCS hoàn chỉnh gồm 4 bước cơ bản:

+Thu gom CO2 từ nhà máy nhiệt điện hoặc từ các nguồn tập trung khác

+Vận chuyển CO2 đến địa điểm lưu giữ thích hợp

+Bơm CO2 vào các kho chứa ngầm

+Giám sát quá trình bơm khí CO2 và đảm bảo CO2 được cô lập hoàn toàn

Hiện nay có 3 phương pháp chính được ứng dụng để thu hồi khí CO2 từ các cơ sở công nghiệp hoặc từ nhà máy nhiệt điện: thu khí sau khi đốt,thu khí trước khi đốt,thu khí nhờ đốt than bằng oxi tinh khiết.

Ở nhà máy nhiệt điện,các hệ thống thu hồi CO2 có thể vận hành với hiệu suất 85 – 95%.Ở các nhà máy có công suất lớn hơn 500MW các kỹ thuật thu giữ CO2 vẫn chưa được ứng dụng.

-Phương pháp thu khí sau khi đốt:

Đây là quá trình tách khí CO2 từ ống khói sau khi đốt các nhiên liệu hóa thạch hoặc sinh khối

Quá trình thu hồi CO2 sau khi đốt

-Phương pháp thu khí trước khi đốt:

Khí CO2 được tách ra từ nhiên liệu bằng cách kết hợp nó với khí hoặc hơi nước để đốt cháy và lưu giữ luồng CO2 được tách ra

Quá trình thu hồi CO2 trước khi đốt

-Phương pháp thu khí nhờ đốt nhiên liệu bằng oxi:

Ở quá trình này oxi sẽ được dùng làm khí đốt để thải ra một hỗn hợp khí với thành phần chủ yếu là CO2 và nước dễ dàng phân tách,sau đó CO2 có thể nén,vận chuyển và lưu giữ.

Quá trình thu hồi CO2 khi đốt oxi

Tuy nhiên do nhiệt độ cháy của oxi tinh khiết quá cao(khoảng 35000C) đối với nhiên liệu của các nhà máy điện nên phươmg pháp này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

Có 3 dạng địa chất chính đang được xem xét cho việc lưu giữ cacbon:các bể chứa dầu đã cạn kiệt,các kho chứa nước mặn sâu và các vỉa than không thể khai thác

Khí CO2 nén sẽ được bơm xuống đất vào các thành hệ đá xốp ,các bể chứa dầu đã cạn kiệt hoặc các kho nước mặn sâu …Khi bơm CO2 xuống sâu 800m áp lực sẽ khiến CO2 trở thành chất lỏng tương đối đặc,do vậy CO2 ít có khả năng thoat ra khỏi ngoài thành địa chất

b.Biện pháp biến CO2 thành khí đốt

Nhật Bản đang nghiên cứu và phát triển công nghệ biến khí thải CO2 thành khí đốt tự nhiên mêtan bằng cách bơm CO2 xuống mỏ than dưới đáy biển và “nhờ” các vi khuẩn sinh khí mêtan chuyển CO2 thành khí đốt tự nhiên.Tuy nhiên ở trong lòng đất,khả năng chuyển đổi CO2 thành khí đốt tự nhiên của vi khuẩn sinh khí mêtan mất từ 100 triệu đến 10 tỷ năm.Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đặt mục tiêu trong vòng 3 – 5 năm tới sẽ phát triển thành công kỹ thuật nâng cao khả năng của loại vi khuẩn có thể biến khí CO2 thành khí mêtan trong vòng 100 năm bằng cách sử dụng hiệu quả chất dinh dưỡng lấy từ tầng than non.

Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hải dương Nhật Bản ước tính mỗi năm có thể bơm tới 200 tỷ tấn khí CO2 (gấp 100 lần lượng khí phát thải CO2 của Nhật Bản hiện nay) xuống tầng than non ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc Nhật Bản. Hiện nay có khoảng 25 tỷ tấn CO2/năm được chôn xuống biển

c.Biện pháp khử CO2 bằng sắt

Các nhà khoa học thuộc đại học Southampton (Anh) đang thực hiện dự án rải dung dịch săt sunphát trên diện tích 10.000 km2 thuộc vùng biển Nam cực trong vòng 5 năm nhằm giảm lượng khí CO2 trong bầu khí quyển trái đất.

Lượng sắt sunphát(khoảng 600 tấn/năm) sẽ kích thích các loại tảo biển phát triển để chúng hấp thụ khí CO2.Khi các loại tảo biển chết đi sẽ chim xuông đáy biển và lưu giữ khí CO2 hơn 50 năm.Theo các tính toán dự án có thể giúp hấp thụ hàng tỷ tấn CO2 mỗi năm,tương đương với 12% tổng lượng khí CO2 do con người thải vào môi trường.

3.Biện pháp giảm thải khí CO2

Công nghệ IGCC (Intergrated Gasification Combined Cycle – Chu trình hỗn hợp hóa khí tích hợp) là công nghệ tiên tiến nhất giúp giảm thải khí CO2 trong các nhà máy chạy than. Trong công nghệ IGCC khí CO2 không thoát ra ngoài môi trường và bị chôn dưới đất.Các khâu trong quá trình IGCC bao gồm:

-Than,nước và oxi được đưa vào bình có áp suất cao.Tại đây một phần than bị oxi hóa và biến thành một loại hơi gọi là syngas

-Syngas được cho đi qua nước,CO2 và H2 bị hơi nước giữ lại, sau CO2 sẽ được tách ra và đem đi chôn(CCS – Carbon Capture and Storage)

-H2 bị đốt và để dùng chạy tuabin khí.

-Khí nóng còn lại thoát ra từ tuabin khí được dùng đun nóng thiết bị sinh hơi để chạy tuabin hơi.

CHƯƠNG  4 : NGHỊ ĐỊNH THƯ KYOTO:

- 4.1 Giới thiệu:

- Nghị định thư Kyoto là một nghị định liên quan đến chương trình khung về biến đổi khí hậu mang tầm quốc tế của Liên hợp quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

- Bản dự thảo được kí kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 khi các bên tham gia nhóm họp tại Kyoto-Nhật Bản,và chính thức có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2 năm 2005

- Tính đến tháng 2/2009 có 181 nước tham gia.

Kể từ tháng 11/2007 đã có khoảng175 nước kí kết tham gia chương trình này. Trong đó có khoảng 36 nước phát triển (với liên minh Châu Âu được tính là một) được yêu cầu phải có hành động giảm thiểu khí thải nhà kính mà họ đã cam kết cụ thể trong nghị trình (lượng khí này chiếm hơn 61.6% của lượng khí của nhóm nước phát triển cần cắt giảm). Nghị định thư cũng được khoảng 137 nước đang phát triển tham gia kí kết trong đó gồm Brazil,Trung Quốc và Ấn Độ nhưng không chịu ràng buộc xa hơn các vấn đề theo dõi diễn biến và báo cáo thường niên về vấn đề khí thải.

- 4.2 Nội dung chính:

- • Nội dung chính là cam kết của các quốc gia nhằm vạch ra khuôn khổ cho các hoạt động kiểm soát và cắt giảm khí nhà kính nhằm ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển để ngăn chặn các tác động nguy hiểm của nó đối với hệ thống khí hậu toàn cầu.Trong đó những quốc gia tham gia kí kết phải chấp nhận việc cắt giảm khí CO2 và năm loại khí gây hiệu ứng nhà kính khác là (CH4, N2O, HFCs. PFCs, SF6).

- 4.3 Mục tiêu chính

- Nghị định thư Kyoto được mong đợi sẽ là một thành công trong vấn đề cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính.

Mục tiêu được đặt ra nhằm “Cân bằng lại lượng khí thải trong môi trường ở mức độ có thể ngăn chặn những tác động nguy hiểm cho sự tồn tại và phát triển của con người vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của môi trường”.

Trong những năm từ 2008-1012 là giai đoạn cam kết đầu tiên với tổng mức giảm phát thải khí nhà kính là 5,2% so với lượng phát thải khí nhà kính năm 1990(theo đó mức độ cắt giảm  đến năm 2010 phải đạt được thì chỉ tiêu này là khoảng 29%).

Mức trần đã được qui định cho các nước tham gia cụ thể là 8% mức cắt giảm cho Liên minh châu Âu và 7% cho Hoa Kỳ,6% với Nhật Bản,0% với Nga trong khi mức hạn ngạch cho phép tăng của Úc là 8%, và 10% cho Iceland.

- 4.4 Tình trạng hiện tại của các nước tham gia

Nghị định thư giờ đây có hiệu lực với hơn 170 quốc gia, chiếm khoảng 60% các nước liên quan đến vấn đề khí thải nhà kính. Tính đến tháng 12 năm 2007, Hoa Kỳ và Kazakhstan là hai nước duy nhất không tiến hành các biện pháp cắt giảm dù có tham gia kí kết nghị định thư.

Dự định sẽ giảm ở mức 7%, Mỹ đã ký nghị định thư vào năm 1997, nhưng rồi lại quyết định rút lui vì cho rằng điều này sẽ gây thiệt hại đối với nền kinh tế Mỹ. Tháng 3/2001, Tổng thống Mỹ Bush viện cớ "chưa đủ bằng chứng khoa học" để rút lui khỏi bản hiệp ước, mặc dù sau đó Viện Khoa học quốc gia Mỹ khẳng định sự đồng thuận trong giới nghiên cứu về nguyên nhân gây ấm hóa toàn cầu.

4.5 Hiệu lực cuả bản nghị định

Hiệu lực của bản hiện tại sẽ hết vào năm 2012, để vun đắp thành công cho nghị trình,hiện tại nhiều hội nghị quốc tế với sự tham gia của các bên liên quan đã được tiến hành  từ tháng 5/2007.

- 4.6 Thương mại khí thải

- Những nước tiên tiến có công nghệ tinh xảo thường phải đầu tư rất lớn để giảm được một lượng nhỏ khí nhà kính. Còn công nghiệp ở các nước đang phát triển rất yếu kém, không đủ khả năng đầu tư giảm phát thải. Từ đây nảy sinh ý tưởng mua bán quyền phát thải. Các nước phát triển có thể mua chỉ tiêu (còn dư) từ các nước đang phát triển để đạt chỉ tiêu của mình.

- Nghị định thư Kyoto chấp nhận một hệ thống cho phép thương mại hóa lượng khí thải cắt giảm gọi là "cap and trade system" nhằm giúp các nước phát triển tham gia Nghị định thư Kyoto một cách linh hoạt hơn khi tiến hành các biện pháp cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính. Bình quân những nước này cần phải đạt mục tiêu lượng khí thải hàng năm thấp hơn 5.2% so với lượng thải năm 1990 và cam kết này có hiệu lực từ 2008 đến 2012. Mặc dù điều này được áp dụng cho mọi thành phần kinh tế nhưng trong thực tế các nước tham gia điều tiến hành đối với các loại hình liên quan đến các cơ sở công nghiệp sản xuất năng lượng và giấy.

- 4.7.Cơ chế phát triển sạch CDM
• Đây là 1 trong 3 cơ chế của Nghị định thư Kyoto (3 cơ chế đó là: Mua bán quyền phát thải quốc tế (IET), đồng thực hiện (JI) và CDM.)

• Cơ chế này cho phép các dự án giảm phát thải khí nhà kính ở các nước đang phát triển được nhận hỗ trợ kinh phí phát triển bền vững từ các nước EU, USA, Nhật bản thông qua “các giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận” Viết tắt là CERs.

• Như vậy: Các CERs có thể bán cho các nước phát triển để đưa vào chỉ tiêu giảm phát thải. Có nghĩa là các cơ sở công nghiệp ở các nước phát triển đang phát thải khí nhà kính sẽ phải chịu thuế môi trường cho việc giảm 5,2% khí nhà kính (so năm 1990) với chi phí rất cao; nếu anh ta mua được CERs (giá thấp hơn) bằng mức cắt giảm 5,2% của anh ta thì anh ta không phải nộp thuế này. 

• Tóm lại là ở các cơ sở công nghiệp hiện hữu có phát thải khí nhà kính ở các nước phát triển thì phải bỏ chi phí để làm 1 trong 3 việc sau: Nộp thuế phát thải khí nhà kính, cải tạo thiết bị để giảm phát thải khí nhà kính hoặc mua CERs. Thường thì chi phí mua CERs rẻ hơn cả. Ngày nay mua bán CERs được đấu giá trên mạng.

• Mục đích của cơ chế phát triển sạch CDM là: Giúp các bên không thuộc nhóm các nước phát triển đạt được phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu cuối cùng của Công ước. Đồng thời giúp các bên thuộc nhóm các nước phát triển đạt được sự tuân thủ các cam kết của mình về giảm và hạn chế phát thải định lượng khí nhà kính.

- 4.8 Việt Nam với nghị định thư Kyoto

- VN tuy phê chuẩn Nghị định thư Kyoto, song là nước đang phát triển nên không bắt buộc thực thi. Mặc dù vậy VN vẫn nỗ lực tham gia, và chủ trương tăng cường các dự án CDM nhằm cải tiến công nghệ, môi trường và mang lại lợi nhuận cho đất nước. Tiềm năng CDM của Việt Nam chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng (như sản xuất điện theo công nghệ sạch hơn, chuyển đổi từ nhiệt điện sang thuỷ điện, điện sức gió hoặc điện mặt trời, tiết kiệm năng lượng), trong lâm nghiệp (như trồng rừng, tái tạo rừng).

- Theo cơ chế CDM, chẳng hạn một nhà máy nhiệt điện của Việt Nam đang phát thải 10 đơn vị ô nhiễm. Thông qua Nghị định thư Kyoto, nhà máy hợp tác với một nước phát triển để cải tiến công nghệ, giảm phát thải xuống còn 4 đơn vị. 6 đơn vị giảm xuống sẽ được tính cho nước đã đầu tư công nghệ, còn nhà máy sẽ cải thiện được môi trường và tăng sức sản xuất. Chứng chỉ giảm ô nhiễm này cũng có thể được bán cho các nước phát triển khác (đã phát thải quá ngưỡng quy định) để những nước đó đạt được cam kết trong Công ước khí hậu.